工事監理・工事状況報告書【Ｓ、ＳＲＣ造（第１及び２回特定工程）２階床部分】

年　　　月　　　日

SBIアーキクオリティ株式会社　様

| 確認済証番号 | 年 月 日 第 号 |
| --- | --- |
| 建築主氏名 |  |
| 建築場所 | 区 |

上記、工事中の建築物の（工事監理・工事状況）に係る結果を次のとおり報告します。

| 報告者 工事監理者 |  | （ ） 級建築士 （大臣・知事）登録第 号 （ ） 建築士事務所（ ）登録第 号 |
| --- | --- | --- |
|  | 住 所 |  |
|  | 代表者 | 印 |

設計図書と照合した結果、変更は□　ありません。

□　ありますので、別添のとおり報告書を添付します。

| 確認項目 |  |  | 内 容 |  | 工事監理者用 |  | 仙台市検査員用 |  | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 検査 結 果 | 指 摘 番 号 | 検査方法 | 結 果 |  |
| 報 告 書 審 査 に よ る 確 認 事 項 | 指定建築材料 の品質確認 |  | a | 鋼材、高力ボルトセットの規格・品 質の確認 |  |  | Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | b | 溶接材料の規格と鋼材組合せの適否 |  |  | Ｃ | 適・否 |  |
|  | 組立検査 |  | c | 開先角度、ルート面、ルートギャッ プ、食い違い等組立時の鉄骨精度 |  |  | Ｃ | 適・否 |  |
|  | 高力ボルト接 合部の処理 |  | d | 高力ボルトの接合部の摩擦接合面の 処理、ボルト孔の径・ピッチ |  |  | Ｃ | 適・否 |  |
|  | 溶接接合部の 品質 |  | e | 外観検査及び超音波探傷検査結果 |  |  | Ｃ | 適・否 |  |
| 現 場 検 査 事 項 | 全 体 | 材料の品質 規格確認 | a | 鋼材等の品質規格証明書と現物との 照合 |  |  | Ａ Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | b | 溶接材料の規格と鋼材の組合せ適否 |  |  | Ａ Ｃ | 適・否 |  |
|  |  | 部材の配置 | c | 柱・はり・ブレース・床版等の配置 |  |  | Ａ Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | d | 柱・はり・ブレース・床版等の寸法 ・形状 |  |  | Ａ Ｃ | 適・否 |  |
|  | 柱 脚 部 | 共 通 | a | 柱脚部接合方法と仕様確認 |  |  | Ａ Ｃ | 適・否 |  |
|  |  | 露出形式 | b | アンカーボルトの材質・径・本数と ナットかかり高さ |  |  | Ａ Ｂ Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | c | 座金の使用、ナットの戻り止め措置 （ナット戻り止めは、二重ナット、 ナット溶接） |  |  | Ａ Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | d | アンカーボルトの定着長さ |  |  | Ａ Ｂ Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | e | ベースプレート厚さ、アンカーボル トの孔径、縁端距離 |  |  | Ａ Ｂ Ｃ | 適・否 |  |
|  |  | 根巻き形式 | f | 根巻き部分の高さ |  |  | Ａ Ｂ Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | g | 根巻き部分の立上り主筋本数、主筋 頂部のかぎ状加工、立上り主筋の基 礎及び根巻き部分の定着長さ |  |  | Ａ Ｂ Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | h | 根巻き部分の帯筋の径、配置、フッ ク形状、結束 |  |  | Ａ Ｂ Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | i | スタッドの径・長さ・本数・配置 |  |  | Ａ Ｂ Ｃ | 適・否 |  |
|  |  | 埋込み形式 | j | 柱の埋込み長さ |  |  | Ａ Ｂ Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | k | 側柱・隅柱のＵ字形鉄筋による補強 |  |  | Ａ Ｂ Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | l | 鉄骨かぶり厚さ |  |  | Ａ Ｂ Ｃ | 適・否 |  |
|  |  |  | m | スタッドの径、長さ、本数、配置 |  |  | Ａ Ｂ Ｃ | 適・否 |  |

|  |  |  | 工場加工溶 | a | 溶接継目の種類（突合せ溶接・すみ |  |  | Ａ Ｃ | 適・否 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 現 場 検 査 事 項 | 溶 接 接 合 部 | 接部分の外 観・形状・ 寸法 （柱－大梁、 大梁－小梁 接合部等） |  | 肉溶接） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b | ダイヤフラムとフランジのずれ |  |  | Ａ Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  | c | 突合せ継手の食い違い |  |  | Ａ Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  | d | アンダーカット |  |  | Ａ Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  | e | 溶接割れ |  |  | Ａ Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  | f | その他の溶接部の外観・形状・寸法 （スラグ、スパッターの除去等） |  |  | Ａ Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | 現場溶接部 分組立精度 | g | 開先角度、ルート面、ルートギャッ プ、食い違い等組立時の鉄骨精度 |  |  | Ａ Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | 現場溶接部 分の製品検 査 | h | 外観検査及び超音波探傷検査結果 |  |  | Ａ Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | 現場溶接部 分の外観・ 形状・寸法 | i | 現場溶接の部位（設計図書との照合） |  |  | Ａ Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  | j | 溶接継目の種類（突合せ溶接・すみ 肉溶接） |  |  | Ａ Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  | k | ダイヤフラムとフランジのずれ |  |  | Ａ Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  | l | 突合せ継手の食い違い |  |  | Ａ Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  | m | アンダーカット |  |  | Ａ Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  | n | 溶接割れ |  |  | Ａ Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  | o | その他の溶接部の外観・形状・寸法 （スラグ、スパッターの除去等） |  |  | Ａ Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  | 高 力 ボ ル ト 接 合 部 | トルシア形 ボルト | a | 現場受入検査（導入張力確認試験） 実施状況確認 |  |  | Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  | b | ＨＴＢの径・本数・スプライス数・ ピッチ・縁端距離・孔径の確認 |  |  | Ａ Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  | c | 摩擦接合部の摩擦面の状態 |  |  | Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  | d | 締付け状態の確認 (肌すき、ピンテ ール破断、マーキングの状態） |  |  | Ａ Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  | JIS形六角 ボルト | e | JIS六角ボルト締付機器の調整、現場 受入検査(導入張力確認試験)実施状 況の確認 |  |  | Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  | f | HＴＢの径・本数・スプライス数・ ピッチ・縁端距離・孔径の確認 |  |  | Ａ Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  | g | 摩擦接合部の摩擦面の状態 |  |  | Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  | h | 締付状態確認（肌すき、マーキング の状態） |  |  | Ａ Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  | ブレース接合 部 |  | a | ブレース形状、寸法、位置 |  |  | Ａ Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  | b | ブレース仕口接合部形式、板厚等 設計図書との照合 |  |  | Ａ Ｂ Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  | ２階床 |  | a | デッキプレート合成床版の場合 デッキプレート厚、はりとの溶接 |  |  | Ａ Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  | b | スタッド合成床板の場合 スタッド径、長さ、ピッチ |  |  | Ａ Ｂ Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  | c | スラブ厚寸法、鉄筋ピッチと径 |  |  | Ａ Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  | d | 主筋配置(短辺・長辺)と支持条件 |  |  | Ａ Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  | e | 定着長さと定着位置 |  |  | Ａ Ｂ Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  | f | 継手の位置･長さ |  |  | Ａ Ｂ Ｃ | 適・否 |  |  |
|  |  |  |  | g | 開口部補強筋 |  |  | Ａ Ｃ | 適・否 |  |  |

※　検査方法　Ａ　目視検査、Ｂ　計測検査、Ｃ　工事監理者報告

※　二重線枠内には記入しないでください。

工事監理者指摘項目等の記録

| 指摘番号 | 内 容 及 び 結 果 |
| --- | --- |

※  この報告書は、鉄骨部分の確認項目を中心に作成しています。必要に応じてＲＣ造の報告書も記載し添付して下さい。

事務処理欄

| 受 付 日 | 年 月 日 | 指示書発送日 | 年 月 日 | 第１回合格日 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 検 査 日 | 年 月 日 | 合 格 日 | 年 月 日 |  | 年 月 日 |